一、环境配置

1. 添加aar包

3. 声明组件

4. 初始化

二、SDK使用

1. 扫描手环

2. 蓝牙连接 配对及断开

3. 设置数据传输开关

4. 获取蓝牙地址

5. 消息推送

5.1 APP消息提醒

5.2.推送消息到手环

6. 传表盘

6.1. 自定义表盘

6.2. 传输更多表盘

6.2. 切换表盘

7. 更新固件

8. 获取表盘信息

9. 查找手环

10. 时间及日期格式

11. 电话

11.1. 接电话、挂断

11.2. 来电

12. 同步数据

13. 血氧心率检测开关

13.1 血氧开关

13.2 心率开关

14. 血压检测开关

15. 天气

15.1 预报3天天气

15.2 实时天气

16. 语言

16.1 设置系统语言

16.2 手动切换语言

17 单位设置

18. 每日目标

19.心率检测

20.智拍

21.联系人

21.1 添加联系人

21.2 同步联系人

21.3 删除联系人

21.4 清空联系人

22.APP运动控制

23.音乐控制

23.1 得到音乐控制的keycode

23.2 获取音乐APP列表

23.3 不使用23.2的方式，推荐使用如下方式

23.4 保存及获取当前选中的音乐APP包名

获取选择的音乐app包名，注：如果选择的是Other music，包名为空

23.5 发送歌曲名

23.6 发送音量值

24 达标提醒

25 喝水提醒

26 久坐提醒

27 勿扰

28 抬腕提醒

29打开通话蓝牙开关

三、蓝牙数据接收监听

1. 获取蓝牙数据接收监听器

2. 监听蓝牙连接状态

3. 监听表盘信息

4. 开始传表盘，监听是否支持高速传输

5. 监听传表盘进度

6. 监听OTA进度

7. 监听心率自动检测开关状态

8. 监听心率数据

9. 监听自动心率检测数据

10. 监听运动心率

11. 监听运动数据

12. 监听锻炼时的运动数据

13. 监听睡眠数据(旧)

14. 监听睡眠数据（新）

15. 监听血氧数据

16.监听 血压数据

17. 监听检测指令类型

18. 监听拍照指令

19.监听找手机

20.监听配对完成

21.监听设备信息

22.监听联系人信息

23.监听音乐控制

24 监听达标提醒开关状态

25 监听喝水提醒开关状态

26 监听久坐提醒开关状态

27 监听勿扰提醒开关状态

28 监听抬腕亮屏提醒开关状态

29 手表功能标识

一、环境配置

1. 添加aar包

将k6_blue_sdk.aar包复制app下的libs目录

repositories{

flatDir {

dir 'libs'

}

}

implementation files('libs/k6_blue_sdk.aar')

在AndroidManifest.xml中配置权限

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN" />

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT" />

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />

<uses-permission android:name=" android.permission.BLUETOOTH_PRIVILEGED" />

3. 声明组件

<provider

android:name="ce.com.cenewbluesdk.BleContentProvider.YDBleContentProvider"

android:authorities="${applicationId}"

android:exported="true"

android:protectionLevel="signature" />

4. 初始化

BluetoothHelper.getInstance().init();

BluetoothHelper.getInstance().initProxy(context);

二、SDK使用

1. 扫描手环

在权限允许和蓝牙开启的状态下，才能开始正常扫描。在扫描过程中发现手环时，通过OnScanDevListener()回调，扫描结束后，通过onFindDevList()方法得到所有手环，可设置扫描时长，单位为毫秒，如果不设置，默认为10秒，因蓝牙扫描操作是耗时操作，建议扫描时长10秒以上。

初始化扫描

BluetoothHelper.getInstance().scanningDeviceInit(this,scanDevListener);

设置扫描时长，如果不设置，默认为10秒

BluetoothHelper.getInstance().setScanTimeOut(12000)

开始扫描

BluetoothHelper.getInstance().startScan();

停止扫描

BluetoothHelper.getInstance().stopScan();

扫描监听

OnScanDevListener scanDevListener = new OnScanDevListener() {

@Override

public void onFindDev(ScanResult scanRecord) {

}

@Override

public void onFindDevList(ScanResult scanRecord, List<MyBleDevice> deviceList, MyBleDevice myBleDevice) {

}

};

扫描完成监听

BluetoothHelper.getInstance().setBlueScanComplete(new OnBlueScanCompleteListener() {

@Override

public void onBlueScanComplete() {

}

});

2. 蓝牙连接 配对及断开

连接蓝牙

BluetoothHelper.getInstance().connectDev(devMac);

蓝牙重连

BluetoothHelper.getInstance().reConnectDirect(devMac);

蓝牙连接监听

BluetoothHelper.getInstance().getRcvDataManager().addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_BLUE_CONNECT_STATE_CHANGE, new K6BleDataResult<Integer>() {

@Override

public boolean bleDataResult(Integer status) {

if (status == K6_Action.RCVD.BLUE_CONNECTED) {//已连接/connected

}else if(status == K6_Action.RCVD.BLUE_CONNECTING){//连接中/connecting

}else if(status == K6_Action.RCVD.BLUE_DISCONNECT){//断开/disconnect

}

return false;

}

});

蓝牙连接成功后进行配对

BluetoothHelper.getInstance().startPairSynData();//配对及同步，此方法不会再执行配对完成回调

BluetoothHelper.getInstance().devicePairFinish(1);//此方法配对完成后，会执行配对完成回调并在底层自动完成数据同步，1代表配对成功后手表会震动，0代表配对成功后手表不会震动

断开蓝牙

BluetoothHelper.getInstance().disConnect();

蓝牙是否已连接

BluetoothHelper.getInstance().isConnectOk();

蓝牙是否可用(是否打开)

BluetoothHelper.getInstance().isEnabled()

3. 设置数据传输开关

为接省手环电量，可以设置数据传输开关是否开启，开启则手环会正常发送蓝牙数据到APP端，如果关闭则手环不发数据至APP端

true：开启，false：关闭

BluetoothHelper.getInstance().setEnableGsDataTrans(true);

4. 获取蓝牙地址

BluetoothHelper.getInstance().getPersistent().getBlueAddress();

5. 消息推送

5.1 APP消息提醒

需要开启通知权限

1、如果要自己实现推送，请跳过第2点，直接看第3点

2、如果要使用sdk自带的推送实现，请按如下步骤：

步骤一：添加服务

<service

android:name="ce.com.cenewbluesdk.pushmessage.NtfCollector"

android:label="sdkpush"

android:permission="android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE"

android:persistent="true">

<intent-filter>

<action android:name="android.service.notification.NotificationListenerService" />

</intent-filter>

</service>

步骤二：获取app列表

HasMap数据结构：{

"keyAppPackageName":"包名",

"keyAppIcon":"APP图标",

"keyAppName":"APP名称",

"keyAppIsOpen": true}//是否开启了推送

//方式一：获取的是所有安装的app列表，需要QUERY_ALL_PACKAGES权限，API30及以上已不适用此方式，如果要上架google play，请不要使用此方法，使用方式二

//废弃

BluetoothHelper.getInstance().getPersistent().getSdkPushSetting(this, new OnPushAppListListener() {

@Override

public void onPushAppList(List<HashMap> mAppLists) {

}

});

//方式二：

List<HashMap> mAppLists = BluetoothHelper.getInstance().getPersistent().loadPushAppList(context);

步骤三：保存推送设置

BluetoothHelper.getInstance().getPersistent().setAppDevicePushMessage(appList);

5.2.推送消息到手环

| 未接来电 |  |
| --- | --- |

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendPushMessage("Title",K6_MessageNoticeStruct.TYPE_MSG,"Message content");

6. 传表盘

6.1. 自定义表盘

时间位置

| 上面 | 下面 |
| --- | --- |
| CEBC.TIMEPOS.ABOVE | CEBC.TIMEPOS.BELOW |

时间上方或下方展示的内容

步骤一：创建表盘文件，如果未改变表盘，完成步骤一即可

ModifyWatchInfo modifyWatchInfo = new ModifyWatchInfo();

modifyWatchInfo.setSavePath("");//设置创建表盘文件时在本地的保存位置

modifyWatchInfo.setFilePath("");//设置从图库或拍照后的图片位置

modifyWatchInfo.setColor(0xFFFFFFFF)//设置颜色

modifyWatchInfo.setTime_pos(0);//设置时间显示位置:0上面，1下面

modifyWatchInfo.setTime_up(0);//设置时间上方展示：0无，1日期，2睡眠，4心率，8步数

modifyWatchInfo.setTime_down(0);//设置时间下方展示：0无，1日期，2睡眠，4心率，8步数

int watchType = 0;

/**

* 参数watchType：0圆形表盘，1方形表盘

* 参数imageStatus：0: 不更改背景图片，1：系统背影图片，2：自定义背影图片

*/

BluetoothHelper.getInstance().getTransfer().getModifyDial(modifyWatchInfo, watchType , imageStatus, new OnCreateBinFileListener() {

@Override

public void onCreateBinFile(String datas) {

//如果没有改变表盘图片或默认表盘或手表不支持快速传输表盘，那么也在此处执行传输表盘方法即可

BluetoothHelper.getInstance().getTransfer().startFileTrans(datas);

//除以上情况，执行如下方法，即可进行步骤二

BluetoothHelper.getInstance().getTransfer().sendPrepareDial();

}

});

步骤二：监听

k6AnalysiDevManager为蓝牙监听对象，参看第三大点

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_K6_DATA_TYPE_WATCH_FACE_START, new K6BleDataResult<K6_DATA_TYPE_WATCH_FACE_START>() {

@Override

public boolean bleDataResult(K6_DATA_TYPE_WATCH_FACE_START k6_data_type_watch_face_start) {

if (!k6_data_type_watch_face_start.isTimeOut()) {

//支持快速传输表盘

} else {

//不支持快速传输表盘

}

//将步骤一回调回来的值datas传入

BluetoothHelper.getInstance().getTransfer().startFileTrans(datas);

return false;

}

});

步骤三：传输表盘进度

k6AnalysiDevManager为蓝牙监听对象，参看第三大点

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_BLE_FILE_DOWNLOAD_PROGRESS, new K6BleDataResult<Integer>() {

@Override

public boolean bleDataResult(Integer progress) {

return false;

}

});

6.2. 传输更多表盘

步骤一：

将表盘下载到手机本地，然后先执行以下方法

表盘传输准备中，底层会进行判断是否支持快速传输表盘

BluetoothHelper.getInstance().transfer.sendPrepareDial();

步骤二：

k6AnalysiDevManager为蓝牙监听对象，参看第三大点

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_K6_DATA_TYPE_WATCH_FACE_START, new K6BleDataResult<K6_DATA_TYPE_WATCH_FACE_START>() {

@Override

public boolean bleDataResult(K6_DATA_TYPE_WATCH_FACE_START k6_data_type_watch_face_start) {

//传入下载到本地的表盘文件的路径

BluetoothHelper.getInstance().getTransfer().startFileTrans(filePath)

return false;

}

});

步骤三：传输表盘进度

k6AnalysiDevManager为蓝牙监听对象，参看第三大点

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_BLE_FILE_DOWNLOAD_PROGRESS, new K6BleDataResult<Integer>() {

@Override

public boolean bleDataResult(Integer progress) {

return false;

}

});

6.2. 切换表盘

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendDialSwitch(1);

7. 更新固件

下载固件到手机本地，然后将路径传入即可

filePath：固件在本地的路径

newVersion：新版本

oldVersion：当前设备的版本

BluetoothHelper.getInstance().getTransfer().otaUpgrade(filePath,newVersion,oldVersion);

8. 获取表盘信息

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendWatchInfo();//发送获取表盘信息指令

BluetoothHelper.getInstance().getRcvDataManager().addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_DATA_TYPE_WATCH_FACE_INFO, new K6BleDataResult<K6_DATA_TYPE_WATCH_FACE_INFO>() {

@Override

public boolean bleDataResult(K6_DATA_TYPE_WATCH_FACE_INFO k6_data_type_watch_face_info) {

//k6_data_type_watch_face_info : 表盘信息

return false;

}

});

9. 查找手环

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendFindDevice();

10. 时间及日期格式

设置格式

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendTimeFormat(CEBC.TIMEDATEFORMAT.HOURS12);//时间格式

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendDateFormat(CEBC.TIMEDATEFORMAT.MONTHDAY);//日期格式

获取格式

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().getTimeFormat(CEBC.TIMEDATEFORMAT.HOURS12);//时间格式

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().getDateFormat(CEBC.TIMEDATEFORMAT.MONTHDAY);//日期格式

11. 电话

11.1. 接电话、挂断

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendCall(CEBC.CALLTYPE.ANSWERPHONE);

11.2. 来电

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendIncomingCall("name", "phoneNumber");

12. 同步数据

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().synDevData();

13. 血氧心率检测开关

13.1 血氧开关

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendBloodOxygenDetection(CEBC.OPENSTATUS.OPEN);

13.2 心率开关

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendHeartRateSwitch(CEBC.OPENSTATUS.OPEN);

14. 血压检测开关

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendBloodPressureDetection(CEBC.OPENSTATUS.OPEN)

15. 天气

15.1 预报3天天气

List<WeatherData> weatherDatas = new ArrayList<>();

int weatherType1 = 10;

int weatherType2 = 11;

int weatherType3 = 12;

//参数一：天气，参数二：最底气温，参数三：最高气温

WeatherData today = new WeatherData(weatherType1, 10, 20);

WeatherData tomorrow = new WeatherData(weatherType2, 20, 30);

WeatherData afterTomorrow = new WeatherData(weatherType3, 25, 35);

weatherDatas.add(today);

weatherDatas.add(tomorrow);

weatherDatas.add(afterTomorrow);

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendWeatherInfo(weatherDatas);

15.2 实时天气

//参数一：天气类型，参数二：温度，参数三：风力，参数四：湿度

K6_SendRealTimeWeather weatherNow = new K6_SendRealTimeWeather(10,20,1,60);

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendRealTimeWeather(weatherNow);

16. 语言

16.1 设置系统语言

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendSystemLanguage();

16.2 手动切换语言

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendSwitchLanguage(CEBC.LANGUAGE.LAN_ENGLISH);

17 单位设置

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendUnitSetting(

CEBC.UNITTYPE.WEIGHT_KILOGRAM,//重量单位

CEBC.UNITTYPE.DIS_METER,//距离单位

CEBC.UNITTYPE.WEATHER_CELSIUS);//温度单位

18. 每日目标

* @param step 步数 单位：步数

* @param distance 运动距离 单位：米

* @param calories 卡路里 单位：卡路里

* @param sleep 睡眠时长 单位：分钟

* @param duration 运动时长 单位：分钟

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendDailyGoals(step, distance , calories , sleep , duration);

获取目标值

BluetoothHelper.getInstance().getPersistent().getTargetStep()

BluetoothHelper.getInstance().getPersistent().getTargetDistance()

BluetoothHelper.getInstance().getPersistent().getTargetCalorie()

BluetoothHelper.getInstance().getPersistent().getTargetSleep()

BluetoothHelper.getInstance().getPersistent().getTargetDuration()

19.心率检测

* @param autoHeart ：自动心率检测

* @param heart24 ：24小时连续心率监测

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendHeartAutoSwitch(autoHeart, heart24);

BluetoothHelper.getInstance().getRcvDataManager().addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_K6_DATA_TYPE_HEART_AUTO_SWITCH, new K6BleDataResult<K6_DATA_TYPE_HEART_AUTO_SWITCH>() {

@Override

public boolean bleDataResult(K6_DATA_TYPE_HEART_AUTO_SWITCH result) {

result.getAutoHROnoff();//自动心率检测 开关状态

result.getHr24hOnoff();//24小时连续心率监测 开关状态

return false;

}

});

20.智拍

true:开启智拍

false:关闭智拍

BleFactory.getInstance().getK6Proxy().getSendHelper().sendPhotoSwitch(true);

//收到拍照指令

BluetoothHelper.getInstance().getRcvDataManager().addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_TAKE_PHOTOS, new K6BleDataResult<Integer>() {

@Override

public boolean bleDataResult(Integer integer) {

return false;

}

});

21.联系人

21.1 添加联系人

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendAddContacts("name","number");

21.2 同步联系人

步骤1：开始同步第1条联系人

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendContactsSync(0);

步骤2 : 联系人是一条一条同步的，同步到第1条时，contacts.getPosition()的值为1，同步到第2条时，contacts.getPosition()的值为2，以此类推，要同步下一条时，直接将contacts.getPosition()的值发送给手表即可，如果contacts.getPosition()的值为0代表同步完成。

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_CONTACT_SYNC_TYPE, new K6BleDataResult<K6_DATA_TYPE_CONTACT_SYNC>() {

@Override

public boolean bleDataResult(K6_DATA_TYPE_CONTACT_SYNC contacts) {

if(contacts.getPosition() > 0){

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendContactsSync(contacts.getPosition());//同步下一条联系人信息

}else{

//同步完成

}

return false;

}

});

21.3 删除联系人

将联系人列表的序号(从1开始)发给手机即可

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendDelContacts(position);

21.4 清空联系人

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendClearContacts();

22.APP运动控制

参数一：APP运动类型

参数二：运动状态

参数三：运动持续时间

参数四：运动距离

| 运动类型 | 值 | 运动状态 | 值 |
| --- | --- | --- | --- |

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendAppSport(K6_MixSportType.APP_SPORT_TYPE_TREADMILL, K6_SEND_APP_SPORT_STRUCT.SPORT_STATUS_START,0,0);

23.音乐控制

| 控制指令 | 值(action) |
| --- | --- |

23.1 得到音乐控制的keycode

详情请查看第三大点的音乐控制说明

int keycode = BluetoothHelper.getInstance().getMusicControl().getKeyCodeByCmd(action)

23.2 获取音乐APP列表

Android 11开始，API等级30及以上，需要添加权限<uses-permission android:name="android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES" />，以下方法才能生效，此权限为敏感权限，上架google play未被允许会被 下架

BluetoothHelper.getInstance().getPersistent().getMusicAppList();

23.2.1 删除不是音乐APP

如果获取的列表中存在不是音乐APP的，请先执行如下方法去除相应的APP，然后再执行获取音乐列表

Set<String> set = new HashSet<>()

set.add("cn.xxx.xxx");

BluetoothHelper.getInstance().getMusicControl().addNoMusicPlayer(set);

23.2.2 添加指定的音乐APP

如果手机中有相应的音乐APP，但列表没显示出来，请选择如下方法进行添加相应的音乐APP，然后再执行获取音乐列表

List<String> list = new ArrayList<>();

list.add("com.gaana");

BluetoothHelper.getInstance().getMusicControl().addMusicApp(list);

23.2.3 获取当前音乐APP对象

BluetoothHelper.getInstance().getMusicControl().getPrefMusicPlayer(context);

23.3 不使用23.2的方式，推荐使用如下方式

//音乐app列表

List<MusicDatas> musicList = MusicControl.getControlMusic();

只会显示如下3个选项，因为QQ music 和 JOOX 播放器的控制方式比较特殊，所有要单独列出来进行选择，其它的播放器，只要选择Other music即可。

注：在控制音乐时，首次要先手动去打开指定的播放器，然后点击播放之后，才可以进行控制。

23.4 保存及获取当前选中的音乐APP包名

设置选择的APP

//参数：包名

BluetoothHelper.getInstance().getPersistent().setMusicPackageName("com.xx.xx");

获取选择的音乐app包名，注：如果选择的是Other music，包名为空

BluetoothHelper.getInstance().getPersistent().getMusicPackageName();

23.5 发送歌曲名

K6_DATA_TYPE_MUSIC_CONTROL k6_data_type_music_control = new K6_DATA_TYPE_MUSIC_CONTROL(MusicControl_Struct.MUSIC_CMD_CONTENT, MusicControl.MusicName.getBytes());

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendMusicControl(k6_data_type_music_control);

23.6 发送音量值

byte[] bytes = new byte[1];

bytes[0] = 5;

K6_DATA_TYPE_MUSIC_CONTROL k6_data_type_music_control = new K6_DATA_TYPE_MUSIC_CONTROL(MusicControl_Struct.MUSIC_CMD_VOLUME_VALUE, bytes);

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendMusicControl(k6_data_type_music_control);

24 达标提醒

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendTargetRemind(CEBC.OPENSTATUS.OPEN);

25 喝水提醒

参数一：开始时间-小时

参数二：开始时间-分钟

参数三：结束时间-小时

参数四：结束时间-分钟

参数五：间隔提醒时间: 0: 30分钟, 1: 1小时, 2: 2小时, 3: 3小时.

参数六：0关闭，1开启

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendDrinkRemind(8,0,22,0,0,CEBC.OPENSTATUS.OPEN);

26 久坐提醒

参数一：开始时间-小时

参数二：开始时间-分钟

参数三：结束时间-小时

参数四：结束时间-分钟

参数五：重复周期    bit0->monday , bit1->tuesday ... bit6->sunday.

参数六：是否开启久坐提醒 0关闭，1开启

参数七：午休免打扰是否开启  0关闭，1开启

byte repeat = (byte) (6+128);//周一，周二  10000110

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendSittingRemind(8, 0, 22, 0,repeat,CEBC.OPENSTATUS.OPEN,CEBC.OPENSTATUS.OPEN);

27 勿扰

参数一：开始时间-小时

参数二：开始时间-分钟

参数三：结束时间-小时

参数四：结束时间-分钟

参数五：是否开启勿扰提醒 0关闭，1开启

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendNoDisturb(8, 0, 22, 0, CEBC.OPENSTATUS.OPEN);

28 抬腕提醒

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendHandRiseWitch(8,0,22,0,isOpen ? 1 : 0);

29打开通话蓝牙开关

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendBleAdd();

三、蓝牙数据接收监听

1. 获取蓝牙数据接收监听器

IK6AnalysiDevRcvDataManager k6AnalysiDevManager = BluetoothHelper.getInstance().getRcvDataManager()

2. 监听蓝牙连接状态

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_BLUE_CONNECT_STATE_CHANGE, new K6BleDataResult<Integer>() {

@Override

public boolean bleDataResult(Integer status) {

if (status == K6_Action.RCVD.BLUE_CONNECTED) {//已连接

}else if(status == K6_Action.RCVD.BLUE_CONNECTING){//连接中

}else if(status == K6_Action.RCVD.BLUE_DISCONNECT){///断开

}

return false;

}

});

3. 监听表盘信息

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_DATA_TYPE_WATCH_FACE_INFO, new K6BleDataResult<K6_DATA_TYPE_WATCH_FACE_INFO>() {

@Override

public boolean bleDataResult(K6_DATA_TYPE_WATCH_FACE_INFO result) {

return false;

}

});

4. 开始传表盘，监听是否支持高速传输

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_K6_DATA_TYPE_WATCH_FACE_START, new K6BleDataResult<K6_DATA_TYPE_WATCH_FACE_START>() {

@Override

public boolean bleDataResult(K6_DATA_TYPE_WATCH_FACE_START k6_data_type_watch_face_start) {

if (!k6_data_type_watch_face_start.isTimeOut()) {

//支持

} else {

//不支持

}

return false;

}

});

5. 监听传表盘进度

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_BLE_FILE_DOWNLOAD_PROGRESS, new K6BleDataResult<Integer>() {

@Override

public boolean bleDataResult(Integer integer) {

return false;

}

});

6. 监听OTA进度

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_OTA_INFO, new K6BleDataResult<Integer>() {

@Override

public boolean bleDataResult(Integer progress) {

return false;

}

});

7. 监听心率自动检测开关状态

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_K6_DATA_TYPE_HEART_AUTO_SWITCH, new K6BleDataResult<K6_DATA_TYPE_HEART_AUTO_SWITCH>() {

@Override

public boolean bleDataResult(K6_DATA_TYPE_HEART_AUTO_SWITCH result) {

result.getAutoHROnoff();//自动心率检测 开关状态

result.getHr24hOnoff();//24小时连续心率监测 开关状态

return false;

}

});

8. 监听心率数据

手动心率检测，锻炼时的心率都会收到

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_SPORT_HEART_FOR_SHOW, new K6BleDataResult<ArrayList<K6_HeartStruct>>() {

@Override

public boolean bleDataResult(ArrayList<K6_HeartStruct> k6_heartStructs) {

heartRate.postValue(k6_heartStructs);

return false;

}

});

9. 监听自动心率检测数据

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_DAILY_HEART, new K6BleDataResult<ArrayList<K6_HeartStruct>>() {

@Override

public boolean bleDataResult(ArrayList<K6_HeartStruct> results) {

return false;

}

});

10. 监听运动心率

开启锻炼时会收到的心率数据

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_SPORT_HEART, new K6BleDataResult<ArrayList<K6_HeartStruct>>() {

@Override

public boolean bleDataResult(ArrayList<K6_HeartStruct> results) {

return false;

}

});

11. 监听运动数据

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_SPORT_DATA, new K6BleDataResult<ArrayList<K6_Sport>>() {

@Override

public boolean bleDataResult(ArrayList<K6_Sport> k6_sports) {

return false;

}

});

12. 监听锻炼时的运动数据

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_MIX_SPORT_DATA, new K6BleDataResult<ArrayList<K6_Mix_sport_Struct>>() {

@Override

public boolean bleDataResult(ArrayList<K6_Mix_sport_Struct> k6_mix_sport_structs) {

return false;

}

});

13. 监听睡眠数据(旧)

废弃

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_SLEEP_DATA, new K6BleDataResult<ArrayList<K6_Sleep>>() {

@Override

public boolean bleDataResult(ArrayList<K6_Sleep> k6_sleeps) {

return false;

}

});

14. 监听睡眠数据（新）

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_K6_SLEEP_DATA, new K6BleDataResult<K6_sleepData>() {

@Override

public boolean bleDataResult(K6_sleepData k6_sleepData) {

return false;

}

});

15. 监听血氧数据

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_DATA_TYPE_REAL_O2, new K6BleDataResult<ArrayList<K6_DATA_TYPE_REAL_O2>>() {

@Override

public boolean bleDataResult(ArrayList<K6_DATA_TYPE_REAL_O2> result) {

return false;

}

});

16.监听 血压数据

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_DATA_TYPE_REAL_BP, new K6BleDataResult<ArrayList<K6_DATA_TYPE_REAL_BP>>() {

@Override

public boolean bleDataResult(ArrayList<K6_DATA_TYPE_REAL_BP> result) {

return false;

}

});

17. 监听检测指令类型

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_DATA_TYPE_HR_CONTROL, new K6BleDataResult<K6_DATA_TYPE_HR_CONTROL>() {

@Override

public boolean bleDataResult(K6_DATA_TYPE_HR_CONTROL result) {

return false;

}

});

18. 监听拍照指令

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_TAKE_PHOTOS, new K6BleDataResult<Integer>() {

@Override

public boolean bleDataResult(Integer integer) {

if(integer == CEBC.OPENSTATUS.OPEN){

Log.i(TAG,"open/Take photo");

}else{

Log.i(TAG,"close");

}

return false;

}

});

19.监听找手机

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_FIND_PHONE, new K6BleDataResult<Integer>() {

@Override

public boolean bleDataResult(Integer integer) {

Log.i(TAG,"Find My Phone");

return false;

}

});

20.监听配对完成

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_PAIR_FINISH, new K6BleDataResult<Integer>() {

@Override

public boolean bleDataResult(Integer k6_pairStruct) {

Log.i(TAG,"RCVD_PAIR_FINISH");

return false;

}

});

21.监听设备信息

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_DEVINFO, new K6BleDataResult<K6_DevInfoStruct>() {

@Override

public boolean bleDataResult(K6_DevInfoStruct devInfoStruct) {

Log.i(TAG,"Equipment information");

return false;

}

});

22.监听联系人信息

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_CONTACT_SYNC_TYPE, new K6BleDataResult<K6_DATA_TYPE_CONTACT_SYNC>() {

@Override

public boolean bleDataResult(K6_DATA_TYPE_CONTACT_SYNC contacts) {

if(contacts.getPosition() > 0){

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendContactsSync(contacts.getPosition());//同步下一条联系人信息

}else{

//同步完成

}

return false;

}

});

23.监听音乐控制

| 控制指令 | 值(action) |
| --- | --- |

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_MUSIC_CONTROL, new K6BleDataResult<Integer>() {

@Override

public boolean bleDataResult(Integer action) {

if (action == MusicControl_Struct.MUSIC_CMD_VOLUME_UP) {//音量加

//todo

return false;

}else if(action == MusicControl_Struct.MUSIC_CMD_VOLUME_DOWN){//音量减

//todo

return false;

}else if(action == MusicControl_Struct.MUSIC_CMD_VOLUME_VALUE) {//音量数值

K6_DATA_TYPE_MUSIC_CONTROL k6_data_type_music_control = new K6_DATA_TYPE_MUSIC_CONTROL(MusicControl_Struct.MUSIC_CMD_VOLUME_VALUE, bytes);

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendMusicControl(k6_data_type_music_control);

return false;

}else if (action == MusicControl_Struct.MUSIC_CMD_CONTENT) {//歌曲名

K6_DATA_TYPE_MUSIC_CONTROL k6_data_type_music_control = new K6_DATA_TYPE_MUSIC_CONTROL(MusicControl_Struct.MUSIC_CMD_CONTENT, MusicControl.MusicName.getBytes());

BluetoothHelper.getInstance().getSendBlueData().sendMusicControl(k6_data_type_music_control);

return false;

}

int keycode = BluetoothHelper.getInstance().getMusicControl().getKeyCodeByCmd(action)

String pkgName = BluetoothHelper.getInstance().getPersistent().getMusicPackageName();

// QQ音乐不能使用MediaController控制播放

if (pkgName.equals("com.tencent.qqmusic") || pkgName.equals("com.tencent.ibg.joox")) {

BluetoothHelper.getInstance().getMusicControl().sendMusicControlBroadcastFortest(MyApplication.getInstance().getApplicationContext(), keycode);

} else {

if (keycode == KeyEvent.KEYCODE_MEDIA_PLAY ||

keycode == KeyEvent.KEYCODE_MEDIA_PAUSE ||

keycode == KeyEvent.KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE) {

if (Build.VERSION.SDK_INT <= Build.VERSION_CODES.Q) {

BluetoothHelper.getInstance().getMusicControl().openMusicApplication(context);

}

//播放

MusicControl.playOrPause(pkgName,blueToothService);

} else if (keycode == KeyEvent.KEYCODE_MEDIA_NEXT) {

if (Build.VERSION.SDK_INT <= Build.VERSION_CODES.Q) {

BluetoothHelper.getInstance().getMusicControl().openMusicApplication(context);

}

//下一首

MusicControl.playNext(pkgName,blueToothService);

} else if (keycode == KeyEvent.KEYCODE_MEDIA_PREVIOUS) {

if (Build.VERSION.SDK_INT <= Build.VERSION_CODES.Q) {

BluetoothHelper.getInstance().getMusicControl().openMusicApplication(context);

}

//上一首

MusicControl.playPrevious(pkgName,blueToothService);

}

return false;

}

});

24 监听达标提醒开关状态

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_TYPE_TARGET_ALARM, new K6BleDataResult<K6_DATA_TYPE_TARGET_ALARM>() {

@Override

public boolean bleDataResult(K6_DATA_TYPE_TARGET_ALARM data) {

k6_data_type_target_alarm.getOnoff();//0关闭，1开启

return false;

}

});

25 监听喝水提醒开关状态

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_K6_DATA_TYPE_DRINK_ALARM, new K6BleDataResult<K6_DATA_TYPE_DRINK_ALARM>() {

@Override

public boolean bleDataResult(K6_DATA_TYPE_DRINK_ALARM data) {

data.getOnoff();//0关闭，1开启

return false;

}

});

26 监听久坐提醒开关状态

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_SITTING_REMIND, new K6BleDataResult<K6_SittingRemind>() {

@Override

public boolean bleDataResult(K6_SittingRemind data) {

data.getSwitch_flag();//久坐提醒是否开启

data.getNoon_onoff();//午休免打扰是否开启

data.getRepeat() & 0xff;//重复周期

return false;

}

});

27 监听勿扰提醒开关状态

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_NO_DISTURB, new K6BleDataResult<K6NoDisturbSummary>() {

@Override

public boolean bleDataResult(K6NoDisturbSummary k6NoDisturbSummary) {

k6NoDisturbSummary.getSwit();//开启状态

k6NoDisturbSummary.getList();//勿扰时间，是个集合，一般只有一个，即第1个即可

noDisturbLiveData.postValue(k6NoDisturbSummary);

return false;

}

});

28 监听抬腕亮屏提醒开关状态

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_K6_DATA_TYPE_HAND_RISE_SWITCH, new K6BleDataResult<K6_DATA_TYPE_HAND_RISE_SWITCH>() {

@Override

public boolean bleDataResult(K6_DATA_TYPE_HAND_RISE_SWITCH data) {

data.getOnoff();//开启状态

data.getStart_hour();

data.getStart_min();

data.getEnd_hour();

data.getEnd_min();

return false;

}

});

29 手表功能标识

k6AnalysiDevManager.addBleDataResultListner(K6_Action.RCVD.RCVD_DATA_TYPE_FUNCTION_CONTROL, new K6BleDataResult<K6_DATA_TYPE_FUNCTION_CONTROL>() {

@Override

public boolean bleDataResult(K6_DATA_TYPE_FUNCTION_CONTROL data) {

data.isHasContacts();//通讯录功能

data.isHasO2();//血氧功能

data.isHasBp();//血压功能

data.isHasWomanStage();//生理周期

return false;

}

});