iOS 蓝牙 SDK 接入指南

版本：1.0.2

更新时间：2026-03-06

适用：Coolwear 设备

目录

文档信息与适用范围

SDK 集成与工程配置

快速上手（最小 Demo）

核心类与对外接口总览（BluetoothLibrary.h）

扫描、连接、自动重连、解绑、扫码连接

数据接收总览（通知 CEProductK6ReceiveDataNoticeKey）

接收数据详解：DataType -> Data 字段结构（完整）

指令发送详解：Command（完整命令表）

典型功能对接示例（心率/血氧/闹钟/表盘/OTA 等）

常见问题与排查

附录：DataType 全量枚举

1. 文档信息与适用范围

本文档用于指导第三方 App 开发者在 iOS 端集成 BluetoothLibrary SDK，以连接指定蓝牙设备、发送控制命令、并接收设备侧上报的健康/运动/设置等数据。

| SDK 名称 | BluetoothLibrary.framework |
| --- | --- |
| 对外头文件入口 | BluetoothLibrary.h（导入 <BluetoothLibrary/BluetoothLibrary.h>） |

2. SDK 集成与工程配置

2.1 导入 Framework

将 BluetoothLibrary.framework 拖入工程（建议放到 Frameworks 目录）。

Targets -> General -> Frameworks, Libraries, and Embedded Content：设置 BluetoothLibrary.framework 为 Embed & Sign。

在需要使用 SDK 的文件中导入：#import <BluetoothLibrary/BluetoothLibrary.h>

2.2 Info.plist 权限与后台模式

iOS 13+ 推荐：Privacy - Bluetooth Always Usage Description（NSBluetoothAlwaysUsageDescription）

兼容旧系统可加：Privacy - Bluetooth Peripheral Usage Description（NSBluetoothPeripheralUsageDescription）

如果需要后台保持连接/接收数据：Capabilities -> Background Modes -> 勾选 Uses Bluetooth LE accessories

建议同时配置：UIBackgroundModes = bluetooth-central（按你的业务需要）

2.3 线程与回调

SDK 内部使用 CoreBluetooth，扫描/连接/回调可能在非主线程触发。你在 UI 更新或状态机处理时，请自行 dispatch 到主线程。

2.4 App 生命周期接入（必须）

为保证设备数据正常上报与省电策略生效，App 前后台切换、退出时需按以下要求调用（与 demo 保持一致）：

进入前台（applicationWillEnterForeground / sceneDidBecomeActive）

- 打开数据上报开关：

[CE_SensorCmd open];

- 如需要自动重连（依赖你之前保存过 UUID），触发自动重连：

[[CEProductK6 shareInstance] startAutoConnect];

进入后台（applicationDidEnterBackground / sceneWillResignActive）

- 关闭数据上报开关：

[CE_SensorCmd close];

应用退出（applicationWillTerminate）

- 清空待发送队列：

[[CEProductK6 shareInstance] cleanCmdQueue];

- 通知设备 App 退出（如固件要求）：

[CE_AppExitCmd send];

- 上述可参考demo 中的AppDelegate.m 中的实现

- 连接设备连接成功后需要发送指令打开数据上报开关和获取设备信息等指令，具体实现通过查看demo 中的DataReceiver.m 中的实现或者快速上手中的示例代码相关代码如下:

if ([[noti object] intValue] == ProductStatus_completed) {

[self syncData];

}

常见现象：

- 若未在前后台正确 open/close，可能出现“连接成功但收不到数据/数据上报不稳定”（设备侧省电策略会依赖该开关）。

2.5 设备端数据接收处理可参考demo中的DataReceiver.m实现

3. 快速上手（最小 Demo）

本节给出一个新手也能跑通的最小流程：监听通知 -> 扫描 -> 连接 -> 等待配对完成 -> 发送请求设备信息 -> 接收数据。

3.1 Objective-C 示例

// 1) 导入头文件
#import <BluetoothLibrary/BluetoothLibrary.h>

// 2) 监听扫描结果、连接状态、数据上报
- (void)setupBleObservers {
    [[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self selector:@selector(onScan:) name:ScanPeripheralsNoticeKey object:nil];
    [[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self selector:@selector(onStatus:) name:ProductStatusChangeNoticeKey object:nil];
    [[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self selector:@selector(onData:) name:CEProductK6ReceiveDataNoticeKey object:nil];
}

// 3) 开始扫描（默认扫描服务 F618）
- (void)startScan {
    [[CEProductK6 shareInstance] startScan];
    // 可选：2 秒后停止扫描
    dispatch_after(dispatch_time(DISPATCH_TIME_NOW, (int64_t)(2 * NSEC_PER_SEC)), dispatch_get_main_queue(), ^{
        [[CEProductK6 shareInstance] stopScan];
    });
}

- (void)onScan:(NSNotification *)n {
    NSArray<SearchPeripheral *> *list = (NSArray *)n.object;
    // 选择一个设备连接（示例：选择 RSSI 最强）
    SearchPeripheral *sp = list.firstObject;
    if (sp.peripheral) {
        [[CEProductK6 shareInstance] connect:sp.peripheral];
        [CEProductK6 shareInstance].searchPeripheral = sp;
    }
}

- (void)onStatus:(NSNotification *)n {
    ProductStatus st = (ProductStatus)[(NSNumber *)n.object integerValue];
    if (st == ProductStatus_completed) {
        // 配对完成后，开始请求设备信息

[self syncData];
    }
}

- (void)onData:(NSNotification *)n {
    NSDictionary *info = n.userInfo;
    NSNumber *type = info[@"DataType"];
    NSDictionary *data = info[@"Data"];
    NSLog(@"type=%@ data=%@", type, data);
}

- (void)syncData {

CE_SyncHybridCmd *tHybridCmd = [[CE_SyncHybridCmd alloc] init];

CE_SyncUserInfoCmd *infoCmd = [self userInfoCmd];

CE_SyncGoalCmd *gCmd = [self goalCmd];

YD_SyncLanguageCmd *lCmd = [[YD_SyncLanguageCmd alloc] initWithLanguage:0];

CE_SyncTimeCmd *tCmd = [self timeCmd];

CE_SensorCmd *sensorCmd = [[CE_SensorCmd alloc] init];

sensorCmd.onoff = 1;

CE_SyncPairOKCmd *tPairOkCmd = [[CE_SyncPairOKCmd alloc] init];

tPairOkCmd.firstPairStatus = 0;

tHybridCmd.infoItems = @[infoCmd, gCmd, lCmd, tCmd, sensorCmd, tPairOkCmd];

[[CEProductK6 shareInstance] sendCmdToDevice:tHybridCmd complete:nil];

}

- (CE_SyncUserInfoCmd *)userInfoCmd{

CE_SyncUserInfoCmd *cmd = [[CE_SyncUserInfoCmd alloc] init];

cmd.userId = 0;

cmd.sex = 0;

cmd.age = 18;

cmd.height = 170;

cmd.weight = 60;

cmd.lrHand = 1;

return cmd;

}

- (CE_SyncGoalCmd *)goalCmd{

CE_SyncGoalCmd *cmd = [[CE_SyncGoalCmd alloc] init];

cmd.sleep = 480;

cmd.step = 2000;

cmd.distance = 5000;

cmd.calories = 1200;

cmd.sportTime = 30;

return cmd;

}

- (CE_SyncTimeCmd *)timeCmd{

CE_SyncTimeCmd *timeCmd = [[CE_SyncTimeCmd alloc] init];

timeCmd.absTime = [[NSDate date] timeIntervalSince1970];

timeCmd.offsetTime = (uint32_t)[NSTimeZone defaultTimeZone].secondsFromGMT;

timeCmd.format = 1;

timeCmd.mdFormat = 1;

return timeCmd;

}

注意:

3.2 Swift 示例

import BluetoothLibrary

final class BleDemo {
    init() {
        NotificationCenter.default.addObserver(self, selector: #selector(onScan(_:)), name: NSNotification.Name(rawValue: ScanPeripheralsNoticeKey), object: nil)
        NotificationCenter.default.addObserver(self, selector: #selector(onStatus(_:)), name: NSNotification.Name(rawValue: ProductStatusChangeNoticeKey), object: nil)
        NotificationCenter.default.addObserver(self, selector: #selector(onData(_:)), name: NSNotification.Name(rawValue: CEProductK6ReceiveDataNoticeKey), object: nil)
    }

    func startScan() {
        CEProductK6.shareInstance().startScan()
        DispatchQueue.main.asyncAfter(deadline: .now() + 2) {
            CEProductK6.shareInstance().stopScan()
        }
    }

    @objc private func onScan(_ n: Notification) {
        guard let list = n.object as? [SearchPeripheral], let sp = list.first, let p = sp.peripheral else { return }
        CEProductK6.shareInstance().connect(p)
        CEProductK6.shareInstance().searchPeripheral = sp
    }

    @objc private func onStatus(_ n: Notification) {
        guard let stNum = n.object as? NSNumber else { return }
        if stNum.intValue == ProductStatus_completed.rawValue {
           syncData()
        }
    }

    @objc private func onData(_ n: Notification) {
        guard let info = n.userInfo as? [String: Any] else { return }
        print("info:", info)
    }

func syncData() {

let tHybridCmd = CE_SyncHybridCmd()

let infoCmd = userInfoCmd()

let gCmd = goalCmd()

let lCmd = YD_SyncLanguageCmd(language: 0)

let tCmd = timeCmd()

let sensorCmd = CE_SensorCmd()

sensorCmd.onoff = 1

let tPairOkCmd = CE_SyncPairOKCmd()

tPairOkCmd.firstPairStatus = 0

tHybridCmd.infoItems = [infoCmd, gCmd, lCmd, tCmd, sensorCmd, tPairOkCmd]

CEProductK6.shareInstance().sendCmdToDevice(tHybridCmd, complete: nil)

}

private func userInfoCmd() -> CE_SyncUserInfoCmd {

let cmd = CE_SyncUserInfoCmd()

cmd.userId = 0

cmd.sex = 0

cmd.age = 18

cmd.height = 170

cmd.weight = 60

cmd.lrHand = 1

return cmd

}

private func goalCmd() -> CE_SyncGoalCmd {

let cmd = CE_SyncGoalCmd()

cmd.sleep = 480

cmd.step = 2000

cmd.distance = 5000

cmd.calories = 1200

cmd.sportTime = 30

return cmd

}

private func timeCmd() -> CE_SyncTimeCmd {

let timeCmd = CE_SyncTimeCmd()

timeCmd.absTime = Date().timeIntervalSince1970

timeCmd.offsetTime = UInt32(TimeZone.current.secondsFromGMT())

timeCmd.format = 1

timeCmd.mdFormat = 1

return timeCmd

}

}

4. 核心类与对外接口总览（BluetoothLibrary.h）

对外使用时，建议只从 BluetoothLibrary.h 引入。主要对象如下：

4.1 CEProductK6（核心单例，负责扫描/连接/收发命令）

单例：+ (instancetype)shareInstance;

常用属性：

status：当前连接状态（ProductStatus）

pid：产品 ID（从应答头包解析，用于区分不同设备型号）

searchPeripheral：保存扫描到的 SearchPeripheral（可用于 macAddress / rssi 等）

receiveOriginalDataHandler：收到的原始 BLE 数据（调试/自定义解析）

sendOriginalDataHandler：发送的原始 BLE 数据（调试）

connectStatusChanged：连接状态回调（比通知更方便）

常用方法：

startScan / stopScan：扫描附近设备（按 sid 服务过滤）

connect:(CBPeripheral *)：连接指定设备

saveConnectedUUid：保存已连接设备 UUID，用于后续自动重连

startAutoConnect：根据 lastConnectUUId 自动重连

releaseBind：解绑（清除自动重连信息并断开）

sendCmdToDevice:complete:：发送命令并加入队列（收到应答后发送队列下一条）

cleanCmdQueue：清空待发送队列

4.2 CEProduct（基础能力：扫描/连接状态机）

CEProduct 是 CEProductK6 的父类，提供通用的扫描、连接、自动重连、解绑能力。一般业务直接使用 CEProductK6 即可。

4.3 CEConnector（扫描/连接实现，SDK 内部使用）

CEConnector 封装 CBCentralManager 扫描与连接逻辑，SDK 已在 CEProduct/CEProductK6 中集成，通常无需直接调用。

4.4 SearchPeripheral（扫描结果模型）

ScanPeripheralsNoticeKey 通知的 object 是 NSArray<SearchPeripheral *>。常用字段：

peripheral：CBPeripheral 实例（用于 connect）

rssi：信号强度

advertisementData：广播数据

macAddress：若设备广播包含 MAC，则可读到（扫码连接需要用到）

deviceElectricity / deviceChargerStatus：若广播包含电量与充电状态，可直接读取

4.5 命令对象 CE_Cmd（所有指令的基类）

SDK 内所有“下发/请求”命令均继承自 CE_Cmd。关键点：

funcType：对应协议 data_type（K6_DataFuncType）

cmdRequestType：对应协议 cmd_type（K6_CMD_TYPE，默认 SEND）

cmdData(type)：生成要发送的有效负载 data（不含协议头）

overtime / repeatSendTimes / noCallback：控制超时、重发、是否等待应答

5. 扫描、连接、自动重连、解绑、扫码连接

5.1 扫描设备

默认扫描服务 sid='F618'。扫描结果通过通知回调：

通知：ScanPeripheralsNoticeKey（object：NSArray<SearchPeripheral *>）

通知：CESDKPeripheralDidDiscoveredKey（object：NSArray<SearchPeripheral *>，语义同上）

// 开始扫描
[[CEProductK6 shareInstance] startScan];

// 停止扫描
[[CEProductK6 shareInstance] stopScan];

5.2 连接设备与状态机

连接成功后，SDK 会自动订阅 Notify 特征，并执行配对/初始化流程。状态变化通过通知 ProductStatusChangeNoticeKey 回调。

典型流程：searching -> connecting -> connected -> completed（配对完成，可正常通信）

[[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self
                                         selector:@selector(onStatus:)
                                             name:ProductStatusChangeNoticeKey
                                           object:nil];

5.3 自动重连（Auto Connect）

第一次成功连接后，调用 saveConnectedUUid 保存设备 identifier。下次启动 App 可调用 startAutoConnect 自动重连。

// 连接成功后保存（建议在 ProductStatus_completed 后调用）
[[CEProductK6 shareInstance] saveConnectedUUid];

// 下次自动重连
[[CEProductK6 shareInstance] startAutoConnect];

5.4 解绑（解除绑定）

解绑会清除自动重连信息并断开连接：

[[CEProductK6 shareInstance] releaseBind];

5.5 扫码连接（二维码：coolwear,MAC,蓝牙名,customerId）

iOS CoreBluetooth 不支持通过 MAC 直接连接。扫码连接的推荐实现：

- 1）扫码得到 MAC（形如 coolwear,xx:xx:xx:xx:xx:xx,Name,customerId）

- 2）后台扫描 2 秒获取附近设备列表（SearchPeripheral.macAddress）

- 3）在扫描列表中匹配 MAC，找到目标 peripheral 后调用 connect

- 4）匹配不到则提示用户靠近设备或延长扫描时间

6. 数据接收总览（通知 CEProductK6ReceiveDataNoticeKey）

当 SDK 收到设备侧完整数据并解析后，会发送通知：CEProductK6ReceiveDataNoticeKey。通知的 userInfo 结构为：

{
  "DataType": NSNumber,              // K6_DataFuncType
  "DataType_Description": NSString,  // 可读描述
  "error_msg": NSString,             // 错误信息（无错误为空）
  "Data": NSDictionary / NSArray     // 解析后的数据内容
}

建议的处理方式：按 DataType 分发到不同业务模块；遇到未支持的 DataType，可使用 receiveOriginalDataHandler 获取原始 NSData 自行解析。

7. 接收数据详解：DataType -> Data 字段结构（完整）

以下结构来自 SDK 源码中的 CE_K6Protocol.parseWithHead:body: 解析逻辑。字段名以 SDK 实际返回为准。

DATA_TYPE_DEVINFO（2 / 0x02）

Data 示例：

{
  "items": 11,
  "customer_id": 123,
  "hardware_id": 1,
  "code_id": 2,
  "picture_id": 3,
  "font_id": 4,
  "macAddr": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
  "version": "123.1.2.3.4"
}

字段说明：

items：设备信息字段个数（兼容不同版本）

customer_id：客户 ID

hardware_id/code_id/picture_id/font_id：各模块版本号

macAddr：设备 MAC（来自设备信息上报）

version：组合版本字符串（示例：customerId.hardware.code.picture.font）

DATA_TYPE_BATTERY_INFO（3 / 0x03）

Data 示例：

{
  "battery_capacity": 80,
  "charger_status": 1
}

字段说明：

battery_capacity：电量百分比 0-100

charger_status：充电状态（具体含义按设备定义，一般 0=未充电 1=充电中）

DATA_TYPE_REAL_SPORT / DATA_TYPE_HISTORY_SPORT

Data 示例：

{
  "remainItemCount": 100,
  "curItemCount": 3,
  "sportInfos": [
    {"startSecs": 1700000000, "walkSteps": 120, "walkDistance": 90, "walkCalories": 6, "walkDuration": 60}
  ]
}

字段说明：

remainItemCount：剩余条目总数（设备侧用于分批下发）

curItemCount：本次包内条目数

sportInfos：数组，每条包含 startSecs（开始时间戳）、walkSteps（步数）、walkDistance（距离）、walkCalories（卡路里）、walkDuration（时长秒）

DATA_TYPE_SLEEP（6 / 0x06）

Data 示例：

[
  {
    "remainItemCount": 2,
    "curItemCount": 1,
    "sleepInfos": [
      {"SleepStartTime": 1700000000, "SleepType": 2}
    ]
  }
]

字段说明：

sleepInfos：最多 15 段睡眠片段，SleepType!=0 才写入。

SleepType 取值请以设备协议为准（常见：1=开始 2=深睡 3=浅睡 4=苏醒）。

DATA_TYPE_REAL_HEART / DATA_TYPE_HISTORY_HEART / DATA_TYPE_EXERCISE_HEART

Data 示例：

{
  "remainItemCount": 10,
  "curItemCount": 2,
  "heartInfos": [
    {"time": 1700000000, "heartNum": 75}
  ]
}

字段说明：

heartInfos：数组，每条 time（时间戳秒），heartNum（心率 bpm）

DATA_TYPE_HISTORY_HRV / DATA_TYPE_REAL_HRV

Data 示例：

{
  "remainItemCount": 10,
  "curItemCount": 2,
  "heartInfos": [
    {"time": 1700000000, "heartNum": 42}
  ]
}

字段说明：

当前解析与心率结构一致（字段名 heartNum）。具体含义按设备定义（可能是 HRV 指标或异常值）。

DATA_TYPE_REAL_BP（18 / 0x12）

Data 示例：

{
  "remainItemCount": 1,
  "curItemCount": 1,
  "data": [
    {"time": 1700000000, "systolic": 120, "diastolic": 80}
  ]
}

字段说明：

systolic：收缩压 mmHg

diastolic：舒张压 mmHg

DATA_TYPE_REAL_ECG（19 / 0x13）

Data 示例：

{
  "remainItemCount": 1,
  "curItemCount": 1,
  "data": [
    {"time": 1700000000, "heart": 70, "sbp": 120, "dbp": 80, "oxygen": 98}
  ]
}

字段说明：

注意：此处为设备侧 ECG 测量结果汇总（非原始波形）。解析中包含 4 字节保留字段。

DATA_TYPE_REAL_O2 / DATA_TYPE_HISTORY_O2

Data 示例：

{
  "remainItemCount": 1,
  "curItemCount": 1,
  "data": [
    {"time": 1700000000, "oxygen": 98}
  ]
}

字段说明：

oxygen：血氧百分比 SpO2（0-100）

DATA_TYPE_DEV_SYNC（9 / 0x09）

Data 示例：

[
  {
    "DataType": 2,
    "DataType_Description": "DeviceInfo(设备信息)",
    "error_msg": "",
    "Data": { ... }
  }
]

字段说明：

设备“混杂数据”批量同步：本包内包含多条子数据，每条带 DataType/DataType_Description/Data 字段。

业务侧建议遍历数组，按 DataType 分发处理。

DATA_TYPE_MIX_SPORT（10 / 0x0A）

Data 示例：

[
  {
    "sport_type": 6,
    "start_time": 1700000000,
    "end_time": 1700000300,
    "total_time": 300,
    "step": 500,
    "distance": 350,
    "calories": 25,
    "speed": 1.23,
    "max_speed": 300,
    "heartrate": 90,
    "max_hr": 120,
    "aver_hr": 90
  }
]

字段说明：

mix sport 单条固定长度 37 字节，SDK 已完成解析。sport_type 取值参考 FuncType.h 的 MIX_SPORT_TYPE。

DATA_TYPE_FIND_PHONE_OR_DEVICE（11 / 0x0B）

Data 示例：

{"onoff": 1}

字段说明：

查找手机/设备开关：0=关闭 1=打开（含义按产品定义）。

DATA_TYPE_BLE_PAIR_STATUS（12 / 0x0C）

Data 示例：

{"onoff": 1}

字段说明：

系统配对状态：0/1。

DATA_TYPE_OTA_STATUS（201 / 0xC9）

Data 示例：

{
  "otaStatus": 2,
  "file_crc16": 4660,
  "file_size": 102400,
  "file_pos": 4096
}

字段说明：

otaStatus：OTA_STATUS_TYPE（见 FuncType.h）

file_crc16/file_size/file_pos：升级文件校验与进度信息

DATA_TYPE_USER_CHANGE（13 / 0x0D）

Data 示例：

{"userChange": "<NSData>"}

字段说明：

用户切换通知：有效数据不解析，直接返回原始 body。

DATA_TYPE_PHOTOGRAPH_ONOFF（116 / 0x74）

Data 示例：

{"takePhoto": 1}

字段说明：

设备触发拍照：takePhoto 0/1。

DATA_TYPE_MUSIC_CONTROL（14 / 0x0E）

Data 示例：

{"MUSIC_CONTROL_TYPE": 3}

字段说明：

音乐控制：MUSIC_CMD_TYPE（Play/Pause/Forward/Backward 等，见 FuncType.h）。

DATA_TYPE_ALARM（106 / 0x6A）

Data 示例：

{
  "alarm_infos": [
    {"alarmType": 0, "repeatDay": 127, "hour": 7, "min": 30, "status": 1, "name": ""}
  ]
}

字段说明：

repeatDay：周重复位图；某些设备最高位表示是否重复（旧指南中有说明）。

DATA_TYPE_SET_TARGET（111 / 0x6F）

Data 示例：

{
  "step": 8000,
  "distance": 5000,
  "calorie": 300,
  "sleep": 480,
  "sprotTime": 60
}

字段说明：

设备返回当前目标值。sprotTime 为运动时长目标（单位按设备定义）。

DATA_TYPE_MESSAGE_SWITCH（124 / 0x7C）

Data 示例：

{
  "allSwitch": 1,
  "qq": 1,
  "wechat": 1,
  "email": 0,
  "facebook": 0,
  "twitter": 0,
  "whatsapp": 0,
  "instagram": 0,
  "skype": 0,
  "linkedIn": 0,
  "line": 0,
  "other": 0,
  "kakaoTalk": 0,
  "telegram": 0
}

字段说明：

各字段由 bit 位解析得到：1=开 0=关。

DATA_TYPE_SITTING_REMIND（114 / 0x72）

Data 示例：

{
  "isOpen": 1,
  "noon_onoff": 1,
  "week_repeat": 127,
  "startHour": 9,
  "startMin": 0,
  "endHour": 18,
  "endMin": 0
}

字段说明：

久坐提醒设置回读/上报。noon_onoff：午休免打扰开关（12:00-14:00 不提醒）。

DATA_TYPE_FORGET_DISTURB（115 / 0x73）

Data 示例：

{
  "count": 1,
  "switch_flag": 1,
  "disturbs": [{"startHour": 23, "startMin": 0, "endHour": 7, "endMin": 0}]
}

字段说明：

勿扰时段：支持多个区间。

DATA_TYPE_USERINFO（102 / 0x66）

Data 示例：

{
  "userID": "12345",
  "age": 18,
  "sex": 1,
  "userHeight": 170,
  "userWeight": 60,
  "lrHand": 0
}

字段说明：

个人信息回读/上报。lrHand：0=左手 1=右手。

DATA_TYPE_UNIT_SETTING（121 / 0x79）

Data 示例：

{
  "weight": 1,
  "distance": 0,
  "weather": 0
}

字段说明：

单位设置：由第 1/2 字节的 bit 域解析。具体取值含义按产品定义。

DATA_TYPE_APP_SPORT（130 / 0x82）

Data 示例：

{
  "type": 1,
  "status": 1,
  "time": 300,
  "distance": 1000
}

字段说明：

App 运动控制/回执。

DATA_TYPE_LANGUAGE_SETTING（103 / 0x67）

Data 示例：

{"type": 0}

字段说明：

语言类型（详见 YD_SyncLanguageCmd 与协议定义）。

DATA_TYPE_CALL_ALARM / DATA_TYPE_MESSAGE_ALARM / DATA_TYPE_TARGET_ALARM

Data 示例：

{"onoff": 1}

字段说明：

来电/消息/目标提醒开关。

DATA_TYPE_HAND_RISE_SWITCH（127 / 0x7F）

Data 示例：

{
  "onoff": 1,
  "startHour": 7,
  "startMin": 0,
  "endHour": 23,
  "endMin": 0
}

字段说明：

抬手亮屏开关与有效时段。

DATA_TYPE_HEART_AUTO_SWITCH（128 / 0x80）

Data 示例：

{
  "onoff": 1,
  "hr24hOnoff": 1,
  "time": 10,
  "oxOnOff": 1
}

字段说明：

自动心率/24h/间隔与自动血氧开关。

DATA_TYPE_GESTURE_CONFIG（44 / 0x2C）

Data 示例：

{"data": 1}

字段说明：

手势控制配置选项。

DATA_TYPE_HISTORY_TEMP（47 / 0x2F）

Data 示例：

{
  "remainItemCount": 1,
  "curItemCount": 1,
  "tempInfos": [{"time": 1700000000, "tempNum": 36.5}]
}

字段说明：

皮肤温度历史数据：tempNum 为摄氏温度（SDK 内已除以 10 并做上限 42.0）。

DATA_TYPE_SET_VALUABLE_ASSISTANT（48 / 0x30）

Data 示例：

{"data": 1}

字段说明：

左右手佩戴/助手开关状态上传（具体含义按产品定义）。

DATA_TYPE_DRINK_ALARM（126 / 0x7E）

Data 示例：

{
  "isOpen": 1,
  "interval": 60,
  "startHour": 9,
  "startMin": 0,
  "endHour": 18,
  "endMin": 0
}

字段说明：

喝水提醒设置。interval：间隔分钟。

DATA_TYPE_TIME（104 / 0x68）

Data 示例：

{
  "format": 1,
  "mdFormat": 0
}

字段说明：

时间格式回读：format 0=12h 1=24h；mdFormat 0=月-日 1=日-月。

DATA_TYPE_HR_CONTROL（21 / 0x15）

Data 示例：

{
  "onoff": 1,
  "type": 1
}

字段说明：

心率/血压/血氧/ECG 传感器控制：type 为 HR_CONTROL_TYPE。

DATA_TYPE_WATCH_FACE_INFO（132 / 0x84）

Data 示例：

{
  "faceIndex": 1,
  "timePos": 0,
  "bgr565": 65535,
  "timeAbove": 1,
  "timeBelow": 2,
  "pictureType": 0,
  "binID": 100,
  "currentPos": 0
}

字段说明：

表盘信息回读。timeAbove/timeBelow 为位图解析后的类型（0=关 1=日期 2=睡眠 3=心率 4=计步 等）。

DATA_TYPE_FUNCTION_CONTROL（22 / 0x16）

Data 示例：

{
  "showBP": 1,
  "showO2": 1,
  "showECG": 1,
  "weatherType": 0,
  "hasHR24h": 1,
  "hasMenstrualCycle": 0,
  "hasContacts": 1,
  "hasRealtimeWeather": 1,
  "hasEDR": 1,
  "supportOneConnect": 1,
  "hasQrPush": 0,
  "manualHr": 1,
  "hasPhotoAlbum": 1,
  "startLogo": 1,
  "hasAlipay": 0,
  "motionGame": 0,
  "intelligentAi": 0,
  "devicePari": 0,
  "mapNav": 0,
  "gestureSupport": 1,
  "hrvSupport": 1,
  "temp_supported": 1,
  "O2_auto_switch": 1,
  "message_switch": 1,
  "music_control_onoff": 1,
  "touch_control_onoff": 1,
  "call_reminder_onoff": 1,
  "valuable_assistant_onoff": 1
}

字段说明：

首页功能开关/能力位图：由多个字节 bit 位解析得到。业务侧可据此决定 UI 显示与功能开关。

DATA_TYPE_WOMAN_STAGE_INFO（133 / 0x85）

Data 示例：

{
  "type": 0,
  "startTime": 1700000000,
  "duration": 28,
  "period": 5,
  "onOff": 1,
  "reminderHour": 8,
  "reminderMinute": 0,
  "menstrualNoticeAdvance": 0,
  "ovulationNoticeAdvance": 0,
  "ovulationPeakNoticeAdvance": 0,
  "ovulationEndNoticeAdvance": 0
}

字段说明：

女性生理周期信息（解析自 woman_stage_info_struct，见 DataStruct.h）。

DATA_TYPE_HARDWARE_INFO（23 / 0x17）

Data 示例：

{
  "width": 240,
  "height": 240,
  "rgb": 1,
  "dia": 4660,
  "platform": 1
}

字段说明：

硬件信息（解析自 hardware_info_struct，见 DataStruct.h）。

DATA_TYPE_BTEDR_ADDR（25 / 0x19）

Data 示例：

{"name": "EDR_DEVICE_NAME"}

字段说明：

一键连接音频蓝牙：返回音频蓝牙名称等信息（SDK 取 body 的特定范围转 UTF-8）。

DATA_TYPE_CONTACT_SYNC（138 / 0x8A）

Data 示例：

{
  "idx": 1,
  "name": "Alice",
  "tel": "13800138000"
}

字段说明：

通讯录同步数据：SDK 使用 ContactParser.analyze 解析，具体结构以解析器为准。

DATA_TYPE_ALIPAY_RAW_DATA（31 / 0x1F）

Data 示例：

{"data": "<NSData>"}

字段说明：

支付宝透传通道：data 为原始 NSData。

DATA_TYPE_MOTION_DATA（144 / 0x90）

Data 示例：

{
  "data": {"speed_throw": 10, "x": 3, "y": -2}
}

字段说明：

体感 sensor 数据。注意：SDK 对此类型不会回 ACK（见 CEProductK6.m 的特殊判断）。

8. 指令发送详解：Command

8.1 发送入口

通过 CEProductK6 的 sendCmdToDevice:complete: 发送命令。命令会进入队列，默认需要应答，收到应答后发送下一条。

CE_Cmd *cmd = ...;
[[CEProductK6 shareInstance] sendCmdToDevice:cmd complete:^(NSError *err) {
    // err == nil 表示命令发送完成且应答正常
}];

8.2 超时、重发与无应答

每个 CE_Cmd 可配置 overtime（秒）、repeatSendTimes（重发次数）。若命令无需应答，可设置 noCallback=YES 或使用 cmdRequestType=K6_CMD_TYPE_SEND_NO_ACK 的命令类（以具体实现为准）。

常见错误码（CE_ErrorCode）：

Error_sendFailed(-2000)：发送失败

Error_overTime：等待应答超时

Error_bleClosed：蓝牙关闭

Error_deviceDisconnect：设备断开

Error_bleExceptional：蓝牙异常

8.3 完整命令表（SDK 已实现的命令类）

说明：DataType 值来自 FuncType.h；Payload 为从 cmdData() 中提取的字段（仅用于理解结构，不代替协议文档）。

| 命令类 | DataType (dec/hex) | Payload 结构 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CE_RequestDevInfoCmd | DATA_TYPE_DEVINFO (2 / 0x02) |  | 获取设备信息时，需要向设备侧发送的数据 |
| CE_RequestBatteryCmd | DATA_TYPE_BATTERY_INFO (3 / 0x03) |  | 获取设备的电池电量信息时，需要向设备侧发送的数据 |
| CE_RequestAllInfoCmd | DATA_TYPE_DEV_SYNC (9 / 0x09) |  | (混杂数据)设备同步的意思 DATA_TYPE_DEVINFO、 设备信息 DATA_TYPE_BATTERY_INFO、 电池信息 DATA_TYPE_SETTING、 设置信息 DATA_TYPE_ALARM 闹钟信息 |
| YD_SyncFindDevCmd | DATA_TYPE_FIND_PHONE_OR_DEVICE (11 / 0x0B) | [_onoff:1] |  |
| CE_RequestSystemPairStatusCmd | DATA_TYPE_BLE_PAIR_STATUS (12 / 0x0C) |  | 用于获取是否进行过系统配对 |
| CE_SyncBloodPressureCmd | DATA_TYPE_REAL_BP (18 / 0x12) | [_status:1] |  |
| CE_SyncECGCmd | DATA_TYPE_REAL_ECG (19 / 0x13) | [_status:1] |  |
| CE_SyncHeartO2Cmd | DATA_TYPE_REAL_O2 (20 / 0x14) | [_status:1] |  |
| CE_SyncHeartRateCmd | DATA_TYPE_REAL_HR (24 / 0x18) | [_status:1] |  |
| CE_RequestEdrInfoCmd | DATA_TYPE_BTEDR_ADDR (25 / 0x19) |  |  |
| CE_SyncAlipayData | DATA_TYPE_ALIPAY_RAW_DATA (31 / 0x1F) |  |  |
| CE_GestureCmd | DATA_TYPE_GESTURE_CONFIG (44 / 0x2C) | [_type:1] |  |
| CE_SyncHRVCmd | DATA_TYPE_REAL_HRV (45 / 0x2D) | [_status:1] |  |
| CE_RequestUserInfo | DATA_TYPE_USERINFO (102 / 0x66) |  |  |
| CE_SyncUserInfoCmd | DATA_TYPE_USERINFO (102 / 0x66) | [_userId:4] [_sex:1] [_age:1] [_height:1] [_weight:1] [_lrHand:1] | 用于设置设备侧的用户信息 |
| YD_SyncLanguageCmd | DATA_TYPE_LANGUAGE_SETTING (103 / 0x67) | [_language:1] |  |
| CE_SyncTimeCmd | DATA_TYPE_TIME (104 / 0x68) | [_absTime:4] [_offsetTime:4] [allFormat:1] | 设置设备的时间 |
| CE_SyncWeatherCmd518 | DATA_TYPE_WEATHER (105 / 0x69) | [tTime:4] [tWeather:1] [tLow_temp:1] [thigh_temp:1] [tPM:2] [tWeather:1] [tLow_temp2:1] [thigh_temp:1] [tPM:2] [tWeather:1] [tLow_temp:1] [thigh_temp:1] ... |  |
| CE_WeatherItem | DATA_TYPE_WEATHER (105 / 0x69) | [_time:4] |  |
| CE_AlarmItem | DATA_TYPE_ALARM (106 / 0x6A) | [count:1] |  |
| CE_RequestAlarmInfoCmd | DATA_TYPE_ALARM (106 / 0x6A) |  |  |
| CE_AppExitCmd | DATA_TYPE_APP_CLOSE (108 / 0x6C) |  | 杀死APP时，需要向设备侧发送的数据 |
| CE_SensorCmd | DATA_TYPE_SET_DATA_SWITCH (109 / 0x6D) | [_onoff:1] | 用于设置设备sensor开关.当APP进入前后台时都要主动发送data开关状态到设备侧，设备侧根据此开关状态来决定是否可能上传数据到APP,设备侧只有在开关打开时才可以上传sensor数据到APP，这样可起到省电的目的//数据开关 |
| CE_SyncHybridCmd | DATA_TYPE_APP_SYNC (110 / 0x6E) | [_len:2] [_itemCount:1] [subLen:2] [subType:1] |  |
| CE_RequestGoalCmd | DATA_TYPE_SET_TARGET (111 / 0x6F) |  |  |
| CE_SyncGoalCmd | DATA_TYPE_SET_TARGET (111 / 0x6F) | [_step:4] [_distance:4] [_calories:4] [_sleep:2] [_sportTime:2] | The goal of a day command 用于设置设备的目标值 |
| CE_SystemPairCmd | DATA_TYPE_OPEN_BLE_PAIR (112 / 0x70) | [_onoff:1] | 用于通知设备侧，是否进行系统配对(配对后 设备才能收到 短信、QQ、微信等的消息) |
| MusicItemInfo | DATA_TYPE_MUSIC_CONTENT (113 / 0x71) | [_music_status:1] |  |
| CE_RequestLongSitCmd | DATA_TYPE_SITTING_REMIND (114 / 0x72) |  |  |
| CE_SyncLongSitRemindCmd | DATA_TYPE_SITTING_REMIND (114 / 0x72) | [_onoff:1] [_noon_onoff:1] [_repeatDay:1] [_startTimeHour:1] [_startTimemin:1] [_endTimeHour:1] [_endTimeMin:1] |  |
| CE_DisturbItem | DATA_TYPE_FORGET_DISTURB (115 / 0x73) | [_switch_flag:1] [count:1] |  |
| CE_RequestDisturbCmd | DATA_TYPE_FORGET_DISTURB (115 / 0x73) |  |  |
| CE_SendPhotoCmd | DATA_TYPE_PHOTOGRAPH_ONOFF (116 / 0x74) | [_onoff:1] |  |
| CE_SyncPhoneControlCmd | DATA_TYPE_CALL_CONTROL_TO_DEV (117 / 0x75) | [_command:1] |  |
| CE_SyncResetCmd | DATA_TYPE_RESET (118 / 0x76) |  |  |
| CE_CloseCmd | DATA_TYPE_SHUTDOWN (119 / 0x77) | [close:1] |  |
| CE_SyncPairOKCmd | DATA_TYPE_PAIR_FINISH (120 / 0x78) | [_firstPairStatus:1] [tPhoneType:1] | 用于向设备侧确认是否配对完成 当APP成功与设备连接绑定后(如扫描二维码或输入配对数字)， APP应主动告之设备侧，设备侧根据配对的状态信息来做相应的操作 (如退出二维码界面，或保存相关的配对信息等)， 该命令使用数据类型为DATA_TYPE_PAIR_FINISH |
| CE_UnitSettingCmd | DATA_TYPE_UNIT_SETTING (121 / 0x79) | [unitItem:8] |  |
| YD_SyncCallAlarmCmd | DATA_TYPE_CALL_ALARM (122 / 0x7A) | [_onoff:1] |  |
| YD_SyncSMSAlarmCmd | DATA_TYPE_MESSAGE_ALARM (123 / 0x7B) | [_onoff:1] |  |
| CE_SyncWatchMenuCmd | DATA_TYPE_MESSAGE_SWITCH (124 / 0x7C) | [menu:5] |  |
| YD_SyncFinishGoalCmd | DATA_TYPE_TARGET_ALARM (125 / 0x7D) | [_onoff:1] |  |
| YD_SyncDrinkAlarmCmd | DATA_TYPE_DRINK_ALARM (126 / 0x7E) | [_onoff:1] [_start_hour:1] [_start_min:1] [_end_hour:1] [_end_min:1] [_interval:1] |  |
| YD_SyncUpBrightCmd | DATA_TYPE_HAND_RISE_SWITCH (127 / 0x7F) | [_onoff:1] [_start_hour:1] [_start_min:1] [_end_hour:1] [_end_min:1] |  |
| YD_SyncAutoHeartCmd | DATA_TYPE_HEART_AUTO_SWITCH (128 / 0x80) | [_onoff:1] [_hr24hOnoff:1] [_time:1] [_O2_onoff:1] [reserved0:4] [reserved1:1] |  |
| CE_SyncWatchFaceCmd | DATA_TYPE_WATCH_SETTING (129 / 0x81) | [tFaceNum:1] [face1:1] [face2:1] [face3:1] [face4:1] [face5:1] [face6:1] |  |
| YD_SyncSportCmd | DATA_TYPE_APP_SPORT (130 / 0x82) | [_type:1] [_status:1] [_time:4] [_distance:4] |  |
| CE_SyncCustomFaceCmd | DATA_TYPE_WATCH_FACE_SYNC (131 / 0x83) | [cmd:1] [all_len:4] [current_pos:4] |  |
| CE_SyncPhotoDialCmd | DATA_TYPE_WATCH_FACE_SYNC (131 / 0x83) | [xx:4] [cmd:1] [all_len:4] [current_pos:4] |  |
| CE_SyncSystemFaceDataCmd | DATA_TYPE_WATCH_FACE_SYNC (131 / 0x83) | [cmd:1] [all_len:4] [current_pos:4] |  |
| YD_SyncFaceIndexCmd | DATA_TYPE_WATCH_FACE_SYNC (131 / 0x83) | [cmd:1] [_index:1] |  |
| YD_RequestWatchFaceSettingCmd | DATA_TYPE_WATCH_FACE_INFO (132 / 0x84) |  |  |
| CE_SyncMenstrualCycleCmd | DATA_TYPE_WOMAN_STAGE_INFO (133 / 0x85) |  |  |
| CE_SyncWatchFaceStartCmd | DATA_TYPE_WATCH_FACE_START (134 / 0x86) |  | Determine whether the device supports high-speed data transmission mode. The current data types supported by the high-speed data mode are `CE_SyncSystemFaceDataCmd`, `CE_SyncCustomFaceCmd`. |
| CE_DeleteImageCmd | DATA_TYPE_PHOTO_WATCHFACE_DEL (140 / 0x8C) | [_idx:1] |  |
| CE_RemovePhotoAlbumImageCmd | DATA_TYPE_PHOTO_WATCHFACE_DEL (140 / 0x8C) | [_idx:1] |  |
| CE_SendMotionCmd | DATA_TYPE_MOTION_GAME (143 / 0x8F) | [_onoff:1] |  |
| CE_ExternWeatherCmd | DATA_TYPE_EXTERN_WEATHER (150 / 0x96) | [_time:4] [_weather:1] [_day_weather:1] [_night_weather:1] [_temperature:1] [_feel_temperature:1] [_wind_scale:1] [_day_wind_scale:1] [_night_wind_scale:1] [_wind_direction:1] [_humidity:1] [_rev:2] | { unsigned char update_time[4]; //更新的时间 unsigned char weather; //type: 0. sunny, 1. cloudy, 2. partly_cloudy, 3. rain, 4. snow. 10.晴，11.多云，12.阴天，13.阵雨，14.雷阵雨，15.小雨，16.中雨，17.大雨，18. 雨夹雪，19.小雪，20.中雪，21.大雪，22.雾霾，23.风沙 (0－4序号的天气为旧天气，按照旧协议转换，10－23序号为新协议的天气，另外APP在发送天气之前，应先获取设备侧的天气种类信息，然后再发送天气信息，因此APP在连接上蓝牙后应先发送混杂的同步命令到设备侧，设备侧也会返回混杂的同步命令到APP(其中包含了APP的控制命令)，然后APP再根据控制命令中的天气种类决定是发旧的0-4号天气还是新的10-23号天气) unsigned char day_weather; //日间天气 unsigned char night_weather; //夜间天气 signed char temperature; //实时温度 单位为摄氏度 signed char feel_temperature; //体感温度 单位为摄氏度 unsigned char wind_scale; //风力等级 unsigned char day_wind_scale; //日间风力等级 unsigned char night_wind_scale; //夜间风力等级 unsigned char wind_direction; //风向 unsigned char humidity; //相对湿度 百分比数值 unsigned char rev[2]; }weather_info_extern_struct; |
| CE_LocationInfoCdm | DATA_TYPE_LOCATION_INFO (152 / 0x98) | [_lon:4] [_lan:4] |  |
| CE_SyncWearControlCmd | DATA_TYPE_SET_LEFT_RIGHT_HAND (157 / 0x9D) | [_wearWay:1] |  |
| CE_RequestOTAStatusCmd | DATA_TYPE_OTA_STATUS (201 / 0xC9) |  |  |
| CE_OTAItem | DATA_TYPE_OTA_DATA (202 / 0xCA) | [ota_crc16:2] [ota_filesize:4] [ota_filepos:4] |  |
| CE_ClearDataCmd | DATA_TYPE_CLEAN_DATA (207 / 0xCF) | [close:1] |  |
| YD_RequestCleanData | DATA_TYPE_CLEAN_DATA (207 / 0xCF) |  |  |
| CE_RequestBloodPresureCmd | 0 |  |  |
| CE_RequestExerciseStatusCmd | 0 |  |  |
| CE_RequestSettingButtonFunCmd | 0 |  |  |
| CE_SendGPSDataCmd | 0 | [crc16:2] [_gpsType:1] [time:4] [file_size:2] [_gpsType:1] [allLen:2] [thisLen:2] [current_pos:2] |  |
| CE_SyncContactCmd |  |  |  |
| CE_SyncExerciseCmd | 0 | [_exerType:1] [_exerStatus:1] [tSportTime:4] [tTimeLong:4] |  |
| CE_SyncGpsArgumentCmd | 0 | [_gpsType:1] [_dataTime:4] [gps_len:2] [_gpsType:1] [alllen:2] [cur_len:2] [offset:2] |  |
| CE_SyncOnoffScreenCmd |  | [_power_flag:1] [xx:4] [cmd:1] [all_len:4] [current_pos:4] |  |
| CE_SyncQRCmd |  | [_idx:1] |  |
| CE_SyncSettingK6Cmd | 0 | [_clock_disp_type:1] [_hand_rise:1] [_language:1] [_lock:1] [noValue:4] | K6 使用 |
| CE_SyncSwimPoolLenCmd | 0 | [_pool_length:1] |  |

9. 典型功能对接示例（心率/血氧/闹钟/表盘/OTA 等）

9.1 请求设备信息 / 电量 / 混杂数据同步

// 设备信息
[[CEProductK6 shareInstance] sendCmdToDevice:[CE_RequestDevInfoCmd new] complete:nil];

// 电量
[[CEProductK6 shareInstance] sendCmdToDevice:[CE_RequestBatteryCmd new] complete:nil];

// 混杂数据（包含设备信息、电量、设置、闹钟等多个子项）
[[CEProductK6 shareInstance] sendCmdToDevice:[CE_RequestAllInfoCmd new] complete:nil];

9.2 同步时间

// absTime：Unix 时间戳（秒）
// offsetTime：时区偏移（秒）例如东八区 8*3600
CE_SyncTimeCmd *cmd = [[CE_SyncTimeCmd alloc] initWithAbsTime:[[NSDate date] timeIntervalSince1970]
                                                       offset:8*3600
                                                       format:1   // 1=24小时
                                                     mdFormat:0]; // 0=月-日
[[CEProductK6 shareInstance] sendCmdToDevice:cmd complete:nil];

9.3 设置用户信息（性别/年龄/身高/体重/左右手）

CE_SyncUserInfoCmd *cmd = [[CE_SyncUserInfoCmd alloc] init];
cmd.userId = 12345;
cmd.sex = 1;
cmd.age = 18;
cmd.hight = 170;
cmd.weight = 60;
cmd.lrHand = 0; // 0=左手 1=右手
[[CEProductK6 shareInstance] sendCmdToDevice:cmd complete:nil];

9.4 心率/血氧/血压/ECG 传感器控制

部分设备采用 DATA_TYPE_HR_CONTROL 统一控制；也可能提供独立命令类。你可先监听 DATA_TYPE_FUNCTION_CONTROL 判断设备是否支持 BP/O2/ECG/HRV 等能力。

// 示例：开启实时心率（具体命令以 SDK 命令类为准）
CE_SyncHeartRateCmd *hrCmd = [[CE_SyncHeartRateCmd alloc] initWithStatus:1];
[[CEProductK6 shareInstance] sendCmdToDevice:hrCmd complete:nil];

// 开启血氧
CE_SyncHeartO2Cmd *o2Cmd = [[CE_SyncHeartO2Cmd alloc] initWithStatus:1];
[[CEProductK6 shareInstance] sendCmdToDevice:o2Cmd complete:nil];

// 开启血压
CE_SyncBloodPressureCmd *bpCmd = [[CE_SyncBloodPressureCmd alloc] initWithStatus:1];
[[CEProductK6 shareInstance] sendCmdToDevice:bpCmd complete:nil];

9.5 闹钟/久坐/勿扰

// 读取闹钟
[[CEProductK6 shareInstance] sendCmdToDevice:[CE_RequestAlarmInfoCmd new] complete:nil];

// 设置闹钟（示例，alarmItems 组装见 CE_AlarmItem 定义）
CE_SyncAlarmK6Cmd *cmd = [CE_SyncAlarmK6Cmd new];
cmd.alarmItems = @[ /* CE_AlarmItem ... */ ];
[[CEProductK6 shareInstance] sendCmdToDevice:cmd complete:nil];

// 久坐提醒
CE_SyncLongSitRemindCmd *sit = [[CE_SyncLongSitRemindCmd alloc] initWithOnoff:1];
[[CEProductK6 shareInstance] sendCmdToDevice:sit complete:nil];

// 勿扰
CE_SyncDisturbCmd *disturb = [[CE_SyncDisturbCmd alloc] initWithOnoff:1];
[[CEProductK6 shareInstance] sendCmdToDevice:disturb complete:nil];

9.6 一键连接音频蓝牙（EDR）

1）监听 DATA_TYPE_FUNCTION_CONTROL，判断 hasEDR=YES 且 supportOneConnect=YES。

2）发送 CE_RequestEdrInfoCmd 获取音频蓝牙信息。

3）设备返回 DATA_TYPE_BTEDR_ADDR（name 字段）。

9.7 OTA 升级流程（概要）

OTA 涉及镜像文件切片传输（DATA_TYPE_OTA_DATA）与状态回读（DATA_TYPE_OTA_STATUS）。完整流程建议结合命令类 CE_SendOtaDataCmd / CE_RequestOTAStatusCmd 以及协议文档执行。

关键建议：

升级开始前：确保连接稳定，避免后台被系统杀死；建议保持屏幕常亮或使用后台模式。

按设备要求：先查询 OTA 状态，再下发 OTA 数据分片，过程中持续监听 OTA_STATUS。

升级过程禁止并发大量其它命令（SDK 以队列串行，但你也应避免插入无关指令）。

9.8 OTA 升级实战示例（参考 demo）

以下流程对应 demo 中的 `BleListViewController` + `OtaViewController`，可以直接按步骤接入：

1）选择设备并连接（略）

- 扫描、选择设备、连接的流程与前文“快速上手”一致，这里不再重复。

- 建议在 `ProductStatus_completed` 后再开始 OTA，以保证配对/初始化已完成。

2）选择 OTA 文件

- 业务侧自行实现文件选择界面（demo 用的是 `FileListViewController`），拿到固件二进制数据 `NSData *otaData`。

3）查询 OTA 状态（必需）

在设备连接完成（`ProductStatus_completed`）后，先发送 OTA 状态查询命令：

// Objective-C

CE_RequestOTAStatusCmd *statusCmd = [[CE_RequestOTAStatusCmd alloc] init];

[[CEProductK6 shareInstance] sendCmdToDevice:statusCmd complete:nil];

// Swift

let cmd = CE_RequestOTAStatusCmd()

CEProductK6.shareInstance().sendCmd(toDevice: cmd, complete: nil)

4）监听 DATA_TYPE_OTA_STATUS 回调

在全局数据接收处（demo 的 `DataReceiver` / `OtaViewController` 中），通过通知 `CEProductK6ReceiveDataNoticeKey` 监听数据，判断 DataType 是否为 `DATA_TYPE_OTA_STATUS (201)`：

// Objective-C（简化示例）

- (void)receiveBleData:(NSNotification *)n {

NSDictionary *info = n.userInfo;

NSNumber *type = info[@"DataType"];

if (type.integerValue == DATA_TYPE_OTA_STATUS) {

NSDictionary *otaInfo = info[@"Data"];

// otaInfo 中包含 otaStatus/file_crc16/file_size/file_pos 等字段

// 拿到 otaInfo 后进入下一步：发送 OTA 数据

}

}

// Swift（demo 思路）

@objc func receiveData(_ n: Notification) {

guard let info = n.userInfo as? [AnyHashable: Any],

let type = info["DataType"] as? NSNumber else { return }

if type.intValue == DATA_TYPE_OTA_STATUS { // 201

startTransmittingData(infoData: info)

}

}

5）发送 OTA 数据（CE_SendOtaDataCmd）

CE_SendOtaDataCmd 内部已经实现分片、CRC16 校验和进度回调，业务只需要传入 ota 文件数据和 ota 状态信息即可：

// Objective-C

CE_SendOtaDataCmd *otaCmd =

[[CE_SendOtaDataCmd alloc] initWithData:otaData

otaStatusInfo:otaInfo

deviceInfo:@{}

complteProgress:^(CGFloat rate) {

// rate 0.0 ~ 1.0，业务可在这里更新进度条

}];

[[CEProductK6 shareInstance] sendCmdToDevice:otaCmd complete:nil];

// Swift（demo 结构）

func startTransmittingData(infoData: [AnyHashable : Any]) {

guard let fileData = self.fileData else { return }

let cmd = CE_SendOtaDataCmd(data: fileData,

otaStatusInfo: infoData,

deviceInfo: [:]) { p in

// p 为 [0,1] 间的进度，结合 HUD/进度条显示即可

}

CEProductK6.shareInstance().sendCmd(toDevice: cmd, complete: nil)

}

6）OTA 过程中的注意事项

- 确保 App 不被系统挂起：demo 中通过 `UIApplication.shared.isIdleTimerDisabled = true` 保持屏幕常亮。

- 避免同时发送其它大量命令：虽然 SDK 通过队列串行发送，但仍建议 OTA 期间只保留必要的状态查询。

- 可结合 `DATA_TYPE_OTA_STATUS` 的 otaStatus 字段判断升级是否完成/失败，失败时可提示用户重试。

10. 常见问题与排查

10.1 扫描不到设备

确认手机蓝牙已开启；确认已授权蓝牙权限；确认设备在可发现模式；检查 sid 是否正确（默认 F618）。

10.2 连接后收不到数据

确认 Notify 特征已订阅；确认已完成配对（ProductStatus_completed）；确认已发送数据开关命令（CE_SensorCmd）打开上报。

10.3 命令发送超时

检查设备是否断连；检查是否进入后台导致连接不稳定；适当提高 overtime；避免同时堆积大量命令；必要时 cleanCmdQueue 后重新初始化。

10.4 扫码连接匹配不到 MAC

iOS 需先扫描再匹配 MAC；若广播不含 MAC，则只能通过名称/RSSI/设备信息上报来匹配。

11. 附录：DataType 全量枚举

11.1 K6_DataFuncType 全量表

| 方向 | DataType | 值(dec) | 值(hex) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他/测试 | DATA_TYPE_NULL | 0 | 0x00 |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_DEVINFO | 2 | 0x02 | DeviceInfo(设备信息) |
| 设备->APP | DATA_TYPE_BATTERY_INFO | 3 | 0x03 | BATTERY_INFO(电池信息) |
| 设备->APP | DATA_TYPE_REAL_SPORT | 4 | 0x04 | REAL_SPORT(实时运动数据) |
| 设备->APP | DATA_TYPE_HISTORY_SPORT | 5 | 0x05 | HISTORY_SPORT(历史运动数据) |
| 设备->APP | DATA_TYPE_SLEEP | 6 | 0x06 | SLEEP(睡眠数据) |
| 设备->APP | DATA_TYPE_REAL_HEART | 7 | 0x07 | REAL_HEART(实时心率) |
| 设备->APP | DATA_TYPE_HISTORY_HEART | 8 | 0x08 | HISTORY_HEART(历史 心率) |
| 设备->APP | DATA_TYPE_DEV_SYNC | 9 | 0x09 | DEV_SYNC(设备混杂数据，参数信息) |
| 设备->APP | DATA_TYPE_MIX_SPORT | 10 | 0x0A | MIX_SPORT(运动类型) |
| 设备->APP | DATA_TYPE_FIND_PHONE_OR_DEVICE | 11 | 0x0B | FIND_PHONE(查找手机) |
| 设备->APP | DATA_TYPE_BLE_PAIR_STATUS | 12 | 0x0C | PAIR_STATUS(系统配对 状态) |
| 设备->APP | DATA_TYPE_USER_CHANGE | 13 | 0x0D | User Change(用户切换) |
| 设备->APP | DATA_TYPE_MUSIC_CONTROL | 14 | 0x0E | MUSIC_CONTROL(音乐控制) |
| 设备->APP | DATA_TYPE_CALL_CONTROL_TO_APP | 15 | 0x0F |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_GSENSOR_TEST | 16 | 0x10 |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_EXERCISE_HEART | 17 | 0x11 |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_REAL_BP | 18 | 0x12 |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_REAL_ECG | 19 | 0x13 |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_REAL_O2 | 20 | 0x14 |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_HR_CONTROL | 21 | 0x15 |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_FUNCTION_CONTROL | 22 | 0x16 | function control 首页功能控制 |
| 设备->APP | DATA_TYPE_HARDWARE_INFO | 23 | 0x17 |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_REAL_HR | 24 | 0x18 |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_BTEDR_ADDR | 25 | 0x19 |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_QR_CODE_INFO | 26 | 0x1A |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_QR_CODE_DEL | 27 | 0x1B |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_QR_CODE_CLEAN | 28 | 0x1C |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_IPHONE_RESOLUTION | 29 | 0x1D |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_SMS_REPLAY | 30 | 0x1E |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_ALIPAY_RAW_DATA | 31 | 0x1F |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_HISTORY_O2 | 40 | 0x28 |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_HISTORY_HRV | 42 | 0x2A |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_GESTURE_CONFIG | 44 | 0x2C |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_REAL_HRV | 45 | 0x2D |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_HISTORY_TEMP | 47 | 0x2F |  |
| 设备->APP | DATA_TYPE_SET_VALUABLE_ASSISTANT | 48 | 0x30 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_USERINFO | 102 | 0x66 | user info (个人信息 ） |
| APP->设备 | DATA_TYPE_LANGUAGE_SETTING | 103 | 0x67 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_TIME | 104 | 0x68 | time (时间同步) |
| APP->设备 | DATA_TYPE_WEATHER | 105 | 0x69 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_ALARM | 106 | 0x6A | ALARM(闹钟信息) |
| APP->设备 | DATA_TYPE_MESSAGE_NOTICE | 107 | 0x6B | DATA_TYPE_MESSAGE_DISPLAY(通知设置) |
| APP->设备 | DATA_TYPE_APP_CLOSE | 108 | 0x6C |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_SET_DATA_SWITCH | 109 | 0x6D |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_APP_SYNC | 110 | 0x6E |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_SET_TARGET | 111 | 0x6F | target (设置目标值) |
| APP->设备 | DATA_TYPE_OPEN_BLE_PAIR | 112 | 0x70 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_MUSIC_CONTENT | 113 | 0x71 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_SITTING_REMIND | 114 | 0x72 | long Sit Remind(久坐提醒) |
| APP->设备 | DATA_TYPE_FORGET_DISTURB | 115 | 0x73 | disturb (勿扰时段) |
| APP->设备 | DATA_TYPE_PHOTOGRAPH_ONOFF | 116 | 0x74 | Take Photo(拍照) |
| APP->设备 | DATA_TYPE_CALL_CONTROL_TO_DEV | 117 | 0x75 | Phone Control(电话控制) |
| APP->设备 | DATA_TYPE_RESET | 118 | 0x76 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_SHUTDOWN | 119 | 0x77 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_PAIR_FINISH | 120 | 0x78 | PAIR_FINISH(配对完成) |
| APP->设备 | DATA_TYPE_UNIT_SETTING | 121 | 0x79 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_CALL_ALARM | 122 | 0x7A |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_MESSAGE_ALARM | 123 | 0x7B |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_MESSAGE_SWITCH | 124 | 0x7C |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_TARGET_ALARM | 125 | 0x7D |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_DRINK_ALARM | 126 | 0x7E |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_HAND_RISE_SWITCH | 127 | 0x7F |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_HEART_AUTO_SWITCH | 128 | 0x80 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_WATCH_SETTING | 129 | 0x81 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_APP_SPORT | 130 | 0x82 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_WATCH_FACE_SYNC | 131 | 0x83 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_WATCH_FACE_INFO | 132 | 0x84 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_WOMAN_STAGE_INFO | 133 | 0x85 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_WATCH_FACE_START | 134 | 0x86 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_CONTACT_ADD | 135 | 0x87 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_CONTACT_DELETE | 136 | 0x88 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_CONTACT_CLEAR | 137 | 0x89 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_CONTACT_SYNC | 138 | 0x8A |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_WEATHER_REAL_TIME | 139 | 0x8B |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_PHOTO_WATCHFACE_DEL | 140 | 0x8C |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_POWER_LOGO_DEL | 141 | 0x8D |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_TEST_TOOL | 142 | 0x8E |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_MOTION_GAME | 143 | 0x8F |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_MOTION_DATA | 144 | 0x90 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_EXTERN_WEATHER | 150 | 0x96 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_LOCATION_INFO | 152 | 0x98 |  |
| APP->设备 | DATA_TYPE_SET_LEFT_RIGHT_HAND | 157 | 0x9D |  |
| 其他/测试 | DATA_TYPE_OTA_STATUS | 201 | 0xC9 | OTA_STATUS(OTA 状态) |
| 其他/测试 | DATA_TYPE_OTA_DATA | 202 | 0xCA |  |
| 其他/测试 | DATA_TYPE_TEST_DEBUG | 203 | 0xCB |  |
| 其他/测试 | DATA_TYPE_APP_TEST | 204 | 0xCC |  |
| 其他/测试 | DATA_TYPE_FACTORY_TEST | 205 | 0xCD |  |
| 其他/测试 | DATA_TYPE_LEAKLIGHT_TEST | 206 | 0xCE |  |
| 其他/测试 | DATA_TYPE_CLEAN_DATA | 207 | 0xCF |  |